参数规格

产品名称：太阳能大三角壁灯

产品型号：ZJ-S-B01

太阳能板：3.7V 200mA 0.74w 多晶硅滴胶板

电池：3.7v 1200mAh锂电池

光源：6PCS,8PCS,10PCS,12PCS,16PCS,20PCS,26PCS 2835高亮高显示灯珠（可根据需要选择不同的灯数）

光源功率：0.5W-2W(灯数不同功率不同）

工作时长：8-12 h

充电时长：8-12 h

防水等级：IP65

表面工艺：ABS+PC料

色温：6000-7000K（色温可按自己的要求定制）

人体感应+光控：没有光的时候有人经过会全亮三十秒 人走后灭掉，没有人经过是不会亮的

特点

1、采用高亮SMD2835 LED灯珠;

2、方便按装，无需布线；

3、太阳能充电，省电，经济，环保，节能;

4、低光衰,长寿命;正常使用寿命30,000小时以上;

5、防水等级为IP65可适用于室内及室外;

6、多种配件,方便安装。

适用场所

1、适用于花园，阳能，过道，户外庭院等地方；

2、用于不方便布线且阳光充足的地方；

3、花园或户外庭院；

4、过道照明及感应照明，门口及车库；

5、住宅或者公共设施；

6、凹凸墙面,不规则轮廓装饰等。

工作描述

1. 白天太阳光线照射太阳板充电，光能转换为电能并储存于蓄电池中，光照时间越长储电量越多照明时间就越长。

2. 夜幕降临自动启动电路工作。

a.人体感应+光控：没有光的时候有人经过会全亮三十秒 人走后灭掉，没有人经过是不会亮的；

b.人体感应+光控+微亮：在没有光的情况下，是微亮的，有人经过会全亮，30秒后以微亮，没有人经过是微亮的；

3. 天亮后自动关闭电路工作，太阳能板开始工作。